IMA201a

Profondeur de champ : distance séparant  l’objet net le plus proche de l’appareil de l’objet net le plus loin.

∆≈2ϵp²Df

Avec D : ouverture du diaphragme

p : distance objet lentille

f : focale et  ϵ : géométrique

Soit N = f/D nombre d’ouverture

Si augmente à f constant

- Profondeur de champ augmente

- Défauts de diffraction augmentent

- Défauts de vignettage diminuent

Ii,j : image capturée par le capteur à la position (i,j)

Ii,j= (I*1C)(i,j)  échantillonnage de I*1C

PSF devient g0 * 1C

u=(h*s).πΓ avec s : scène, π peigne de dirac,

h : psf

Radiométrie et contraste

Perception d’une image varie peu si l’on applique une fonction croissante à l’image. Fonction décroissante par contre c’est pas la même histoire.

Nous sommes très sensibles aux contrastes locaux + que les globaux

Acquisition d’images :

u = Q[h((g0 ∗ s).ΠΓ.F + b)]

s, g0 : scène , réponse impulsionnelle

ΠΓ, F: réseau des capteurs, support global de l’acquisition

b : bruit additif

h est une fonction croissante : un “changement de contraste”

Q est un opérateur de quantification

hu : Histogramme de u

Hu : Histogramme cumulé de u

On appelle changement de contraste une fonction g croissante. Ce changement de contraste transforme u en g(u)

Changement de contraste classiques :

Egalisation d’histogramme

Perte d’information, bruit de quantification parfois

Spécification d’histogramme :

Effet sur l’histogramme de l’ajout de bruit sur l’image :

- Bruit gaussien : histogramme convolué avec une gaussienne

- Bruit uniforme : histogramme convolué avec une porte

Quantification et dynamique des images numériques

HDR : high dynamic range

Stratégie multi-images :

Plusieurs temps d’expositions différents pour les différentes parties de la photo pour avoir la même netteté partout.

Donc on mélange plusieurs photos

Principe de la quantification :

Quand on quantifie, images moins lourdes à stocker, à gérer, à transmettre

Dithering : améliorer le rendu de la quantification en ajoutant du bruit à l’image avant de le quantifier.